|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Отчет по домашнему заданию №2

по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

Вариант 8

Выполнила:

студент группы ИУ5-54Б Давшиц С.А.

Проверил:

к.т.н., доцент Галкин В.А.

Москва – 2025

Полученный вариант

| 8 | 01010101100 | X [15,11] | Ck |
| --- | --- | --- | --- |

Расшифровка варианта 8:

01010101100→информационный вектор,

m1x= x9+x7+x5+x3+x2

Х 15,11→код Хэмминга

Ck→корректирующая способность кода

Постановка и метод решения задачи для варианта задания

Имеется дискретный канал связи, на вход которого подается закодированная в соответствии с вариантом задания кодовая последовательность. В канале возможны ошибки любой кратности. Вектор ошибки может принимать значения от единицы в младшем разряде до единицы во всех разрядах кодового вектора. Для каждого значения вектора ошибки на выходе канала после декодирования определяется факт наличия ошибки и предпринимается попытка ее исправления.

Корректирующая способность кода Ck определяется как отношение числа исправленных ошибок Nk к общему числу ошибок данной кратности, которое определяется как число сочетаний из n (длина кодовой комбинации) по i (кратность ошибки – число единиц в векторе ошибок) - Cin .

Ck = Nk  / Cin

Модель канала связи

В работе рассматривается дискретный двоичный симметричный канал связи без памяти, по которому передаются кодовые слова (15,11)-кода, сформированные из информационных последовательностей длиной 11 бит. Для каждого передаваемого бита принимается, что вероятность ошибки p одинакова, не зависит от номера разряда и не связана с ошибками в других разрядах, что соответствует модели канала с независимыми искажениями.

Ошибки в канале моделируются как случайные инверсии отдельных разрядов в кодовом слове длиной 15 бит. Вероятность появления i ошибок в одном кодовом слове определяется биномиальным распределением Pi=  C15ipi(1-p)15-i, а вероятность неисправимой ошибки на выходе декодера находится как сумма вероятностей событий, в которых число искажённых разрядов превышает корректирующую способность (15,11)-кода.

Алгоритмы кодирования, декодирования, вычисления корректирующей способности кода

Алгоритм кодирования Хэмминга [15,11]

Вход: информационный вектор m[1..11] = 01010101100

Выход: кодовое слово v[1..15]

Шаг 1: Размещение информационных бит

Позиции информационных бит: 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15

v3  = m1  = 0

v5  = m2  = 1

v6  = m3  = 0

v7  = m4  = 1

v9  = m5  = 0

v10 = m6  = 1

v11 = m7  = 0

v12 = m8  = 1

v13 = m9  = 1

v14 = m10 = 0

v15 = m11 = 0

Шаг 2: Вычисление проверочных бит

p1 = v3 ⊕ v5 ⊕ v7 ⊕ v9 ⊕ v11 ⊕ v13 ⊕ v15

p2 = v3 ⊕ v6 ⊕ v7 ⊕ v10 ⊕ v11 ⊕ v14 ⊕ v15

p4 = v5 ⊕ v6 ⊕ v7 ⊕ v12 ⊕ v13 ⊕ v14 ⊕ v15

p8 = v9 ⊕ v10 ⊕ v11 ⊕ v12 ⊕ v13 ⊕ v14 ⊕ v15

Шаг 3: Размещение проверочных бит

v1 = p1

v2 = p2

v4 = p4

v8 = p8

2. Алгоритм декодирования Хэмминга [15,11]

Вход: принятый вектор r[1..15]

Выход: исправленный вектор, информационные биты

Шаг 1: Вычисление синдрома ошибки

s1 = r1 ⊕ r3 ⊕ r5 ⊕ r7 ⊕ r9 ⊕ r11 ⊕ r13 ⊕ r15

s2 = r2 ⊕ r3 ⊕ r6 ⊕ r7 ⊕ r10 ⊕ r11 ⊕ r14 ⊕ r15

s4 = r4 ⊕ r5 ⊕ r6 ⊕ r7 ⊕ r12 ⊕ r13 ⊕ r14 ⊕ r15

s8 = r8 ⊕ r9 ⊕ r10 ⊕ r11 ⊕ r12 ⊕ r13 ⊕ r14 ⊕ r15

Шаг 2: Определение позиции ошибки

s = (s8 s4 s2 s1) в двоичном виде

Если s ≠ 0, инвертировать бит в позиции s

Шаг 3: Извлечение информационных бит

Взять биты с позиций 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15

3. Алгоритм определения корректирующей способности Cₖ

Шаги алгоритма:

- Кодирование исходного вектора

  - Выполнить кодирование информационного вектора 01010101100 кодом Хэмминга [15,11]

  - Получить закодированное кодовое слово v[1..15]

- Инициализация цикла по кратностям ошибок

  - Для каждой кратности ошибки i от 1 до 15 выполнить:

- Вычисление общего числа ошибок

  - Рассчитать число сочетаний из n по i: Cⁿ_i = 15! / (i! × (15-i)!)

- Инициализация счетчика исправленных ошибок

  - Установить No = 0

- Перебор всех векторов ошибок кратности i

  - Для каждого возможного вектора ошибки e, содержащего ровно i единиц:

    - Применить вектор ошибки к закодированному слову: r = v ⊕ e

    - Выполнить процедуру декодирования для полученного вектора r

    - При ненулевом синдроме увеличить счетчик обнаруженных ошибок.

    - Сравнить результат декодирования с исходным информационным вектором

    - Если вектора совпадают, увеличить счетчик Nk на 1

- Вычисление корректирующей способности

  - Рассчитать Ck[i] = Nk / No

- Запись результатов

  - Записать в результирующую таблицу значения: i — кратность ошибки

    - No — это число обнаруженных ошибок.

    - Nk — число исправленных ошибок

    - Ck — корректирующая способность кода

- Завершение алгоритма

  - После обработки всех кратностей ошибок (i = 1...15) алгоритм завершает работу

  - Результирующая таблица содержит полную характеристику корректирующей способности кода Хэмминга [15,11]

Заполненная программно таблица результатов

Выводы

В результате выполнения домашнего задания была получена заполненная программно таблица результатов, по которой можно сделать несколько выводов. Для ошибок кратности 1 корректирующая способность кода стопроцентная (все 15 ошибок обнаружены и исправлены). Однако код не способен корректировать ошибки кратности 2 и выше — все такие ошибки имеют корректирующую способность 0%. Стоит также отметить обнаруживающую способность кода:

Для ошибок кратностей 1, 2, 13 и 14 обнаруживающая способность стопроцентная (все ошибки обнаружены).

Для ошибок кратностей 3, 4, 11 и 12 обнаруживающая способность составляет 92.3% (не обнаружено по 35 ошибок для кратностей 3 и 12, по 105 ошибок для кратностей 4 и 11).

Для ошибок кратностей 5, 6, 9 и 10 обнаруживающая способность составляет 94.4% (не обнаружено по 168 ошибок в каждой группе).

Для ошибок кратностей 7 и 8 обнаруживающая способность составляет 93.2% (не обнаружено по 435 ошибок в каждой группе).

Для ошибок кратности 15 обнаруживающая способность равна 0% (ошибка не обнаружена, так как это соответствует другому допустимому кодовому слову).

Данные результаты соответствуют теории кода Хэмминга [15,11] с минимальным кодовым расстоянием d=3, который способен исправлять одиночные ошибки и обнаруживать двойные ошибки, но не все ошибки большей кратности.

Литература:

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003

Электронная копия отчёта:

SeMe4K-0. Algorithms for encoding and decoding with a correcting code. Репозиторий GitHub, 2025. URL: https://github.com/SeMe4K-0/Algorithms-for-encoding-and-decoding-with-a-correcting-code (дата обращения: 17.12.2025)